基于XXX算法的研究

摘  要：

开头段：需要充分概括论文内容，一般两到三句话即可，长度控制在三至五行。

问题一中，解决了什么问题；应用了什么方法；得到了什么结果。

问题二中，解决了什么问题；应用了什么方法；得到了什么结果。

问题三中，解决了什么问题；应用了什么方法；得到了什么结果。

结尾段：可以总结下全文，也可以介绍下你的论文的亮点，也可以对类似的问题进行适当的推广。

关键词：关键词1  关键词2  关键词3  关键词4

（1）用1、2句话说明原问题中要解决的问题；

（2）建立了什么模型（在数学上属于什么类型），建模的思想（思路），模型特点；

（3）算法思想（求解思路），特色；

（4）主要结果（数值结果，结论）；（回答题目的全部“问题”）

（5）模型优点，结果检验；模型检验，灵敏度分析，有无改进，推广

要求

（1）特色和创新之处必须在这里强调；

（2）长度

（3）要确保准确、简明、条理、清晰、突出特色和创新点；

注意事项： 本Word模版是以国赛的标准创建的模版，也适用于国内绝大多数的数学建模比赛。 首页三要素: 论文标题 + 摘要 + 关键词 （1）标题： 基于所使用的主要模型或者方法作为标题（推荐） 直接使用赛题所给的题目或者要研究的问题作为标题 （2）摘要： 摘要是数模论文写作中最重要的一部分，因为评阅老师的时间有限，拿到一篇论文后不会完整的从头读到尾，所以评阅老师往往会重点阅读摘要部分，并结合官方的评阅要点来对你的论文进行初步评定。因此，大家一定要好好打磨论文的摘要，摘要一般是其他部分都完成后再来书写，写完后需要反复阅读反复修改。 （3）关键词： 关键词一般放4-6个，可以放论文中使用的主要模型，也可以放论文里面出现次数较多，能体现论文的主要内容的词。

问题重述

问题背景

随着分布式光伏等可再生能源在配电网中的大规模接入，其出力具有明显的间歇性和波动性，容易造成本地发电与用电负荷在时间上的不匹配。微网作为整合分布式电源、储能设备和本地负荷的小型发用电系统，能够在局部范围内实现电力的灵活调节和就地消纳，减少分布式能源直接并网带来的冲击。

在非孤岛运行方式下，微网可以与外部电网进行功率交换。出于经济性考虑，微网通常会在外网电价较低或分布式电源存在富余电量的时段给储能设备充电，并在外网电价较高或本地负荷较大时释放储能电能。通过合理安排购电和储能充放电计划，微网既能够满足小区负荷的电力需求，又能够降低全天购电费用。

因此，本文研究微网与外部电网的电力调控策略，利用小区负荷、光伏发电、储能设备储电量和外网电价等数据，制定微网逐时段的计划购电量和储能充放电计划，在保证供电可靠性的前提下尽可能减少购电成本。该问题本质上是一类带储能约束的经济调度和优化决策问题。

问题的数据条件

问题的提出

XXX

XXX

模型假设与符号说明

- XX

- XX

- XX

6类常见的模型假设：

- 题目明确给出的假设条件

- 排除生活中的小概率事件(例如黑天鹅事件、非正常情况)

- 仅考虑问题中的核心因素，不考虑次要因素的影响

- 使用的模型中要求的假设

- 对模型中的参数形式(或者分布)进行假设

- 和题目联系很紧密的一些假设，主要是为了简化模型

符号说明

| 符号 | 说明 | 单位 |
| --- | --- | --- |

本部分是对模型中使用的重要变量进行说明，一般排版时要放到一张表格中。

注意：第一：不需要把所有变量都放到这个表里面，模型中用到的临时变量可以不放。第二：下文中首次出现这些变量时也要进行解释，不然会降低文章的可读性。

注：表中未提及的符号在文中出现时进行说明。

问题分析

问题总分析

首先，XXX其次，XXX再次，XXX最后，XXX，并利用XXX方法检验模型的合理性。

本文的总体分析流程图如下:

问题的总分析

具体问题分析

问题一的分析

问题一要求XXX（不要用我们！）用第三人称，本文。

从实际问题到模型建立是一种从具体到抽象的思维过程，问题分析这一部分就是沟通这一过程的桥梁，因为它反映了建模者对于问题的认识程度如何，也体现了解决问题的雏形，起着承上启下的作用，也很能反应出建模者的综合水平。

这部分的内容应包括：题目中包含的信息和条件，利用信息和条件对题目做整体分析，确定用什么方法建立模型，一般是每个问题单独分析一小节，分析过程要简明扼要， 不需要放结论。

建议在文字说明的同时用图形或图表（例如流程图）列出思维过程，这会使你的思维显得很清晰，让人觉得一目了然。

（注意：问题分析这一部分放置的位置比较灵活，可以放在问题重述后面作为单独的一节(见到的频率最高)，也可以放在模型假设和符号说明后面作为单独的一节，还可以针对每个问题将其写在模型建立中。）

问题二的分析

问题二要求XXXX

问题三的分析

问题三要求XXX。

问题四的分析

问题四要求XXX

模型建立与求解

问题一要求在外网电价、小区负荷和光伏预测完全已知的条件下，在0:00一次性制定全天每10分钟的购电和储能充放电策略，使任意时刻微网供电不低于负荷、储能首末储电量相同，并最小化全天购电费用。

该问题本质上是带储能循环约束的确定性经济调度问题。电价较低时购电充电，电价较高时放电替代购电。由于目标与约束均为线性函数，引入0-1充放电状态变量后，问题可化为混合整数线性规划模型。

问题一的模型

4.1.1数据预处理

附件1共包含144行数据，时间列依次为00:10、00:20、……、23:50和0:00+1，其中0:00+1表示当天24:00。原始数据给出的是各时间点上的负荷功率、光伏发电功率和电价瞬时值，鉴于实际情况中，负荷功率、光伏发电功率和电价均随时间进行连续变化，本文以10分钟为一个调度时段，将相邻两个时间点的平均值作为对应时段的代表值。

记原始时间点上的负荷功率为

PL,0、PL,1、……、PL,143，

其中下标0对应00:10，下标1对应00:20，依此类推，下标143对应0:00+1。记光伏发电功率为

PV,0、PV,1、……、PV,143，

记电价为

π0、π1、……、π143。

第t个10分钟时段对应时间区间10t分钟至10(t+1)分钟。对于第t个时段的负荷功率，采用如下平均：

当t=0时，

PL,t = 0.5 × (PL,143 + PL,0)；

当t=1,2,……,143时，

PL,t = 0.5 × (PL,t−1 + PL,t)。

光伏发电功率采用相同处理：

当t=0时，

PV,t = 0.5 × (PV,143 + PV,0)；

当t=1,2,……,143时，

PV,t = 0.5 × (PV,t−1 + PV,t)。

电价同样处理为：

当t=0时，

πt = 0.5 × (π143 + π0)；

当t=1,2,……,143时，

πt = 0.5 × (πt−1 + πt)。

其中，t=0对应0:00—0:10时段。问题一中，每天的电价和负荷相同，因此将当天24:00循环作为0:00时刻，用于计算第一个时段的平均值。

完成上述平均后，将各时段代表功率乘以时段长度Δt=1/6小时，得到各时段的电量：

Lt = PL,t × Δt，

St = PV,t × Δt。

其中Lt为第t个时段的负荷电量，单位为kWh；St为第t个时段的光伏发电电量，单位为kWh。经过上述预处理，电价、负荷和光伏功率均被转换为144个10分钟时段的区间平均值，并且该处理不改变全天负荷和光伏发电总量。

4.1.2 模型假设

（1）储能设备的充放电效率按往返效率处理，即往返效率等于充电效率与放电效率的乘积。题目给出的90%未区分充电过程与放电过程，因此本文假设充电效率和放电效率对称，取为往返效率的平方根，即约94.87%。

（2）充放电功率上限作用于母线侧充放电量，单时段上限为5000×1/6≈833.333 kWh；

（3）各10分钟时段内负荷和光伏功率保持恒定；

（4）多余光伏可自由弃光，不计收入也不计惩罚；

（5）问题一不设购电上限，但微网不向外部电网售电；

（6）储能初始储电量6000 kWh，运行上下限1200、10800 kWh。

4.1.3混合整数线性规划模型

4.1.3.1 模型思路

问题一的核心是在光伏出力、小区负荷和外网电价完全已知的条件下，合理安排各时段的购电量和储能充放电量，使全天购电费用最小。模型需要同时处理三类关系：一是微网内部的功率平衡关系，二是储能电量的时间递推关系，三是充放电状态之间的互斥关系。

前两类关系可以用连续变量的线性等式或不等式精确描述；第三类关系需要借助0-1状态变量。由于储能设备在同一时段不能同时进行充电和放电，仅使用连续变量无法从约束层面表达这一运行特性。若采用线性规划模型，虽然可通过极小正则项或事后校验抑制同时充放电，但模型本身并不保证该条件成立。为此，本文引入0-1充放电状态变量(zt)，将充电量和放电量分别限制在两种互斥运行模式中，从而建立混合整数线性规划模型。该模型能够严格刻画储能运行逻辑，保证任意时段充电与放电不会同时发生，且在小规模问题下仍可由分支定界算法求得全局最优解。因此，本文将问题一建立为混合整数线性规划模型。相比只使用连续变量的线性规划松弛，该模型能够从约束层面严格保证同一时段储能不会同时充电和放电。

4.1.3.2 决策变量

模型将一天划分为T=144个10分钟时段，Δt=1/6 h，时段编号为t=0,1,…,143。

决策变量包括：

gt：第t个时段的计划购电量，单位为kWh，满足gt ≥ 0；

ct：第t个时段的储能充电量，单位为kWh，满足ct ≥ 0；

dt：第t个时段的储能放电量，单位为kWh，满足dt ≥ 0；

zt：第t个时段的储能充放电状态变量，zt∈{0,1}；zt=1表示充电，zt=0表示不充电；

st：第t个时段结束时的储电量，单位为kWh，其中t=0,1,…,144。

其中gt、ct、dt和st为连续变量，zt为0-1整数变量，用于刻画储能设备的运行模式。

4.1.3.3 目标函数

微网的经济目标是全天购电费用最小。由于外网购电费用等于各时段购电量与对应电价的乘积之和，目标函数为

|  |  | (1) |
| --- | --- | --- |

式中πt为第t个时段的电价，单位为元/kWh；gt为第t个时段的购电量，单位为kWh。目标函数不包含储能运行成本、弃光惩罚和售电收益。

4.1.3.4 约束条件

模型的约束条件包括功率平衡、储能电量递推、充放电功率、储电量上下界与循环，以及充放电互斥五类约束。

（1）微网功率平衡约束

任意时段内，微网购电量、光伏发电量和储能放电量之和，必须能够满足小区负荷和储能充电需求。允许多余光伏弃光时，功率平衡可写为

|  |  | (2) |
| --- | --- | --- |

式中ptPV为第t个时段的光伏电量，lt为第t个时段的负荷电量。不等式左侧大于右侧的部分即为该时段的弃光电量。该约束既保证了微网供电不低于负荷，也允许将无法利用的多余光伏功率丢弃。

（2）储能电量递推约束

储能设备在不同时段之间通过充电和放电产生时间耦合。充电时，输入储能侧的电量为ηc ct；放电时，为向微网提供dt电量，需要消耗dt/ηd的储电量。因此，储能电量的递推关系为

|  |  | (3) |
| --- | --- | --- |

其中ηc和ηd分别为充电效率和放电效率。本文将题目给出的90%充放电效率解释为往返效率，即ηcηd=0.9，并采用对称效率假设，取ηc = ηd = √0.9 ≈ 0.948683。该设定与已有储能建模研究中的处理方式一致[1]。本文后文储能电量递推公式中的ηc和ηd，均采用这一对称效率值。

（3）储电量上下界与循环约束

为避免储能设备过度充电或过度放电，储电量必须保持在1200至10800 kWh之间。同时，问题一要求储能设备在0:00和24:00的储电量相同，均为6000 kWh，即

|  |  | (5) |
| --- | --- | --- |

（4）充放电互斥约束

储能设备在同一时刻不能同时充电和放电。为此引入0-1状态变量zt，并规定：当zt=1时，第t个时段允许充电，但禁止放电；当zt=0时，第t个时段不充电，只允许放电或既不充也不放。相应的约束为

|  |  | (6) |
| --- | --- | --- |

该约束的物理含义如下表所示。

表1 充放电状态变量zt的含义

| zt取值 | 运行状态 | 对ct的约束 | 对dt的约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电模式 | 0≤ct≤833.333 | dt=0 |
| 0 | 不充电模式 | ct=0 | 0≤dt≤833.333 |

由于zt为二进制变量，且ct和dt分别受zt和1−zt控制，同一时段不可能同时出现ct>0和dt>0。

4.1.4

将144个购电量gt、144个充电量ct、144个放电量dt和144个充放电状态变量zt按顺序放入一个长向量x。目标函数可以简写为最小化q^T x，其中q只在购电量对应的位置取电价πt，其余位置均为0。

模型约束统一写成两部分。第一部分为等式约束A_eq x=b_eq，表示储能设备24:00储电量与0:00储电量相等。第二部分为不等式约束A_ub x≤b_ub，包括功率平衡、储电量上下界、充放电功率限制和充放电互斥四类约束。

变量范围统一写为l≤x≤u。其中g_t的下界为0且无上界；c_t和d_t的取值范围为0至833.333 kWh； z_t的取值范围为0至1。同时，144个状态变量必须满足z_t∈{0,1}。

因此，问题一最终可统一表示为如下混合整数线性规划：

minqTx，s.t.  Aeqx=beq，Aubx≤bub，l≤x≤u，xj∈{0,1}(10)

式中q为目标系数向量；A_eq和b_eq表示储能循环等式约束；A_ub和b_ub表示全部不等式约束；l和u为变量下界和上界；集合J对应144个0-1状态变量z_t。

4.1.5

4.1.3

模型检验

第一步应用公式样式

按Ctrl+Tab可召唤出制表符，居中公式

这里插入公式

复制编号，可以自动实现编号

问题二的模型

指标说明

模型思路与分析

模型检验

问题三的模型

指标设计

模型思路与分析

模型检验

模型的分析与检验

模型的分析与检验的内容也可以放到模型的建立与求解部分，这里我们单独抽出来进行讲解，因为这部分往往是论文的加分项，很多优秀论文也会单独抽出一节来对这个内容进行讨论。

模型的分析 ：在建模比赛中模型分析主要有两种，一个是灵敏度(性)分析，另一个是误差分析。灵敏度分析是研究与分析一个系统（或模型）的状态或输出变化对系统参数或周围条件变化的敏感程度的方法。其通用的步骤是：控制其他参数不变的情况下，改变模型中某个重要参数的值，然后观察模型的结果的变化情况。误差分析是指分析模型中的误差来源，或者估算模型中存在的误差，一般用于预测问题或者数值计算类问题。

模型的检验：模型检验可以分为两种，一种是使用模型之前应该进行的检验，例如层次分析法中一致性检验，灰色预测中的准指数规律的检验，这部分内容应该放在模型的建立部分；另一种是使用了模型后对模型的结果进行检验，数模中最常见的是稳定性检验，实际上这里的稳定性检验和前面的灵敏度分析非常类似，等会大家看到例子就明白了。

(大家尽量在论文中使用灵敏度分析，视频中有详细的讲解)

模型评价、改进与推广

注：本部分的标题需要根据你的内容进行调整，例如：如果你没有写模型推广的话，就直接把标题写成模型的评价与改进。很多论文也把这部分的内容直接统称为“模型评价”部分，也是可以的。

模型的优点

优缺点是必须要写的内容，改进和推广是可选的，但还是建议大家写，实力比较强的建模者可以在这一块充分发挥，这部分对于整个论文的作用在于画龙点睛。

XXX

XXX

XXX

模型的缺点

缺点写的个数要比优点少

XXX

XXX

模型的改进与推广

改进之处主要包括以下几点：主要是针对模型中缺点有哪些可以改进的地方；

XXX

XXX

模型推广主要可以从以下几点考虑：将原题的要求进行扩展，进一步讨论模型的实用性和可行性。

参考文献

苗文凯,刘庆芳,刘海云,苏健. 文本情感分析技术在中邮网院的应用研究[J]. 邮政研究,2022,38(02):28-32.

所有引用他人或公开资料(包括网上资料)的成果必须按照科技论文的规范列出参考文献，并在正文引用处予以标注。

常见的三种参考文献的表达方式（标准不唯一）：

书籍的表述方式为： [编号] 作者，书名，出版地：出版社，出版年月。

期刊杂志论文的表述方式为： [编号] 作者，论文名，杂志名，卷期号：起止页码，出版年。

网上资源(例如数据库、政府报告)的表述方式为： [编号] 作者，资源标题，网址，访问时间。

附录

除了支撑材料的文件列表和源程序代码外，附录中还可以包括下面内容：

- 某一问题的详细证明或求解过程；

- 自己在网上找到的数据；

- 比较大的流程图；

- 较繁杂的图表或计算结果

附录1

介绍：支撑材料的文件列表

附录2

介绍：该代码是某某语言编写的，作用是什么

附录3

介绍：该代码是某某语言编写的，作用是什么